- 选择题（单选）

1.用人单位（ A ）按照有关采样规范，确认服务机构制定的现场采样和检测计划无误后，应当在现场采样和检测计划上签字。

A、主要负责人B、陪同人员C、部门负责人

2.采样检测结束时，用人单位（ B ）应当对现场采样检测记录进行确认并签字。

A、主要负责人B、陪同人员C、部门负责人

3.采用定点采样时，选择空气中有害物质浓度最高、劳动者接触时间最长的（ A ）采样。

A、工作地点B、劳动者C、岗位工种

4.采用个体采样时，选择接触有害物质浓度最高和接触时间最长的（B）采样。

A、工作地点B、劳动者C、岗位工种

5.在工作周内，应当将有害物质浓度最高的（C）选择为重点采样日。

A、时段B、季节C、工作日

6.在工作日内，应当将有害物质浓度（A）的时段选择为重点采样时段。

A、最高B、最低C、不变

7.高温测量时，对于常年从事接触高温作业的，测量（C）湿球黑球温度。

A、最热月份B、夏季C、夏季最热月份

8.高温测量时，不定期接触高温作业的，测量（A）最热月份湿球黑球温度。

A、工期内B、夏季C、全年

9.从事（B）作业的，测量夏季最热月份晴天有太阳辐射时湿球黑球温度。

A、室内B、室外C、车间内

10.用人单位（A）委托不具备相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测。

A、不得B、可以C、应该

11.用人单位应当要求职业卫生技术服务机构及时提供（B）。

A、检测数据B、定期检测报告C、检测结果

12.定期检测报告经用人单位（B）审阅签字后归档。

A、领导B、主要负责人C、部门负责人

13.定期检测结束后，用人单位应当及时在工作场所公告栏向劳动者公布（A）。

A、定期检测结果 B、管理制度C、职业卫生知识

14.在收到定期检测报告后（B）之内，用人单位应当将定期检测结果向所在地监督管理部门报告。

A、半个月   B、一个月    C、二个月

15.用人单位不得妨碍正常采样检测工作，影响（B）的真实性。

A、调查结果   B、检测结果    C、粉尘浓度

16.煤矿作业场所煤尘（游离SiO２含量（%）＜10）总粉尘时间加权平均允许浓度为（B）mg/m3。

A、2    B、4     C、8

17.煤矿作业场所矽尘（游离SiO２含量（%）10≤～≤50）呼吸性粉尘时间加权平均允许浓度为（A）mg/m3。

A、0.7   B、1   C、2.5

18.煤矿掘进工作面多工序同时作业（爆破作业除外），測尘点应布置在（A）。

A、距掘进头10～15m回风侧B、任一地点C、掘进机司机操作位。

19.煤矿掘进工作面打眼作业时，測尘点应布置在（A）。

A、工人作业地点B、任一地点C、掘进机司机操作位。

20.露天煤矿穿孔机作业、挖掘机作业时，測尘点应布置在（C）。

A、穿孔机或挖掘机旁B、任一地点C、下风侧3～5m处

21.露天煤矿司机操作穿孔机时，測尘点应布置在（A）。

A、操作室内B、任一地点C、穿孔机旁

22.总粉尘浓度，煤矿井下每月测定（B）或者采用实时在线监测。

A、1次B、2次C、3次

23.总粉尘浓度，煤矿地面及露天煤矿（A）测定1次或者采用实时在线监测。

A、每月B、每半月C、每二个月

24.煤矿应当对NO（换算成NO2）、CO、SO2每（A）个月至少监测1次。

A、3 B、4C、5

25.煤矿应当对H2S每月至少监测（A）次。

A、1 B、2C、3

- 26.8h/d或40h/w噪声暴露等效声级大于等于（B）的作业，即为噪声作业

- A、75dB(A)  B、80dB(A)  C、85dB(A)  D、88dB(A)

- 27.预防职业中毒的根本是：（A）

- A、无毒代替有毒             B、加强通风

- C、降低毒物浓度             D、采取综合措施

- 28.在工作场所空气中，下列哪种毒物呈气溶胶态存在（A）

- A、铅   B、一氧化碳   C、甲苯   D、1,3-丁二烯

- 29.工作场所工频电场职业接触限值为 （A）

- A、5kV/m   B、3kV/m   C、10kV/m   D、8kV/m

- 30.在空气采样时，要带样品空白，其做法是  (D)

- A、将空气收集器带到采样点，除不连接空气采样器，只需将空气收集器自然平放在采样现场，收集和样品采集相同时间内的自然沉降或自然吸附的化合物本底外，其余操作通样品

- B、将空气收集器带到采样点，除与空气采样器连接但不打开空气采样器外，其余操作同样品

- C、将空气收集器带到采样点，除不打开空气收集器外，其余操作同样品

- D、将空气收集器带到采样点，除不连接空气采样器采集空气样品外，其余操作同样品

- 31.当劳动者工作是流动的时，在流动的范围内，一般每（C）米设置1个采样点。

- A、5    B、7    C、10    D、15

- 32.用40mm直径测尘滤膜采样、感量为0.1mg分析天平称量时,滤膜上总粉尘的增量为 ( D )

- A. 0.5～5 mg              B. 0.5～10mg

- C. 1～5mg                 D. 1～10mg

- 33.测量作业人员超高频辐射的接触强度时，应分别测量其头、胸、腹各部位。立姿操作，测量点高度分别取（    B   ）

- A、1.2m～1.5m、1.1m～1.3m、0.7m～0.9m；

- B、1.5m～1.7m、1.1m～1.3m、0.7m～0.9m；

- C、1.1m～1.3m、0.8m～1.0m、0.5m～0.7m；

- D、1.5m～1.7m、1.0m～1.2m、0.4m～0.5m。

- 34.作业现场激光的测量参数不包括：（  A  ）

- A、激光波长；            B、照射时间；

- C、照射量；              D、辐照度。

- 35.根据数值修规则将0.350、0.455、0.654、1.149修约成小数点后一位的数值；（　A　）

- A、0.4、0.5 、0.7 、1.1；

- B、0.3、0.4 、0.7 、1.2；

- C、0.4、0.5 、0.6 、1.1；

- D、0.3、0.4 、0.6 、1.2；

36.以下属于禁止标识的为：（　A　）

A  禁止入内  B 当心中毒  C戴防毒面具D 救援电话

37.以下属于警告标识的为：（　B　）

A  禁止入内  B 当心中毒  C戴防毒面具D 救援电话

38.以下属于指令标识的为：（C）

A  禁止入内  B 当心中毒  C戴防毒面具D 救援电话

39.以下属于指示标识的为：（　D　）

A  禁止入内  B 当心中毒  C戴防毒面具D 救援电话

40.具有明显刺激、窒息或中枢神经抑制作用，可导致严重急性损害的化学物质，其职业接触限值应采用( A )。

A、MAC

B、PC-TWA

C、PC-STEL

D、参考相应的毒理作用分析

41. 短时间采样指采样时间一般不超过（ B ）的采样。

A  30 min    B  15min    C  10 min     D  5min

- GBZ/T 159中，“标准采样体积”是指在哪个温度和大气压下的采样体积（  C   ）

A、0℃   101.3Pa         B、0℃   101.3kPa

C、20℃  101.3kPa        D、20℃  101.3Pa

43.测得某喷漆岗位甲苯的浓度为98.0、 83.0、 110.0、 98.0，接触时间分别为0.5h、1h、2h、1 h,每天8小时工作制，请计算TWA为（  B  ）         （浓度单位：mg/m3）。

A   56.1     B  56.2     C   56.3     D   56.4

44.在采样的同时应做（B  ），即将空气收集器带至采样点，除不连接空气采样器采集空气样品外，其余操作同样品。

A.试剂空白  B.样品空白  C.仪器空白  D.方法空白

45.职业接触限值是职业病危害因素的接触限制量值，指劳动者在职业活动过程中长期反复接触，对(  A   )接触者的健康不引起有害作用的容许接触水平。

A 绝大多数   B全部   C 50%  D少数

46.如果劳动者在工作过程中感到不适，又排除其他疾病的，经劳动者申请，用人单位应安排劳动者的职业病诊断，对职业病诊断结果有异议的，可申请职业病诊断鉴定，职业病诊断、鉴定费用由（  C   ）承担。

A卫生行政部门   B劳动保障部门   C 用人单位   D  劳动者

47.短时间接触容许浓度是指在遵守PC-TWA前提下容许短时间（C）接触的浓度

A60min  B30min  C15min  D5min

48.木粉尘的PC-TWA值为（ C ）

A 4mg/m3  B  2.5mg/m3  C  3mg/m3

49.经测得某粉尘的游离二氧化硅含量为13.5%，那么相对应的总尘和呼尘的PC-TWA标准为（ C ）

A  0.5,0.2    B  0.7, 0.3     C  1,0.7

50.紫外辐射又称紫外线，指波长为（ A  ）的电磁辐射

A 100nm～400nm   B 100nm～200nm  C 200nm～400nm

51.高温作业是指在生产劳动过程中，工作地点平均WBGT指数（ B ）的作业

A ≥24℃   B ≥25℃   C ≥26℃

52.粉尘采样后要将滤膜进行下列处理后装袋保存。（  C  ）

A、不处理   B、对折一次  C、对折二次  D、都行

53.采样人员带到采样现场的空白样叫（  D ）。

A、试剂空白            B、方法空白

C、仪器空白            D、样品空白

54.可以用于粉尘分散度测定的滤膜是（C  ）。

A.微孔滤膜    B.超细玻璃纤维滤纸   C.过氯乙烯滤膜  D.慢速定量滤纸

55.在某电焊车间，有电焊工5名，由于不能确定接触锰的浓度最高和接触时间最长的劳动者时，则在进行个体采样器的配戴时，应选择（A  ）名工人。

A.5   B.4   C.3   D.2

56.我国工业企业噪声卫生标准采用（B ）

A.总声级     B.A声级     C.B声级     D.C声级

57.职业接触限值为最高容许浓度的样品采集,采样时间（A）

A 一般不超过15min； B >1h；C>30min ；D >2h；

58.测量时，测量者应位于声级计后面，距仪器至少 （ B ）  米远。

A、0.3    B、0.5    C、1    D、2

59.下列哪种危害因素在进行职业接触限值评价时，无时间加权卫生标准（ B ）

A 噪声     B高频电磁场   C苯  D甲苯

60.实验室检测中分光光度法用吸光度（  A ）时的浓度为检出限。

A.0.02    B.0.05    C. 0.2     D.标准曲线最低浓度点

61.职业卫生检测中，实验室分析硫化氢常采用（  C  ）。

A.二乙胺分光光度法     B.离子色谱法

C.硝酸银比色法         D.氯化钡比浊法

62.空气中气溶胶态锰及其化合物用（  B  ）采集。

A.测尘滤膜    B.微孔滤膜   C.活性炭管    D.硅胶管

63.采集一氧化氮和二氧化氮时，使用两只吸收管平行采样，一只接（  A  ）氧化管，另一只不接。

A.三氧化铬     B.五氧化二磷     C.氧化钙     D.硅胶

64.呼吸性粉尘测定时所用的分析天平的感量为（  B  ）。

A.0.1mg     B.0.01mg     C.1mg    D.0.001mg。

65.使用硅胶管进行长时间采样时，采样时间一般为（  B  ）。

A.1h～2h    B.1h～4h     C.2h～4h     D.2h～8h。

66.按数字修约规则，将下列各数修约到只保留一位小数；下列那项是错误的？(  C   )

A.1.0501修约为1.1；       B.0.3500修约为0.4；

C.1.0500修约为1.1；       D.0.4500修约为0.4。

67.按数字修约规则，将下列各数修约到只保留2位小数；下列那项是错误的？(   B  )

A：1.03501修约为1.04       B：1.6650修约为1.67

C：1.02500修约为1.02       D：1.4845修约为1.48

68.哪个选项不能消除系统误差？(   D  )

A.校正仪器；               B.进行空白、对照实验；

C.进行回收实验；           D.增加测量次数。

69.气相色谱定性分析时，实验室之间可以通用的定性参数是（  B  ）。

A.调整保留体积   B.相对保留值   C.保留时间   D.调整保留时间

70.不能用于测定游离二氧化硅的方法是(   D  )：

A.X射线衍射法  B.焦磷酸重量法  C.红外光谱法  D.紫外分光法

71.下列方法中（  D  ）可以减小分析测试中的偶然误差。

A.对照试验     B.空白试验

C.仪器校正     D.增加平行试验的次数

72.分析天平感量0.01mg，滤膜直径40mm，滤膜上总粉尘的增量要求，下面哪个正确（  B  ）。（△m ：单位mg）

A.0.1≥△m≤5          B.0.1≤△m≤10

C.△m≥0.1             D.△m≥ 0.2

73.穿透容量是指当通过采样介质的空气中待测物量达到原空气中待测物量的（  C  ）时，采样介质所吸附的待测物的量。

A.2%     B.10%     C.5%     D.15%

74.职业病危害因素检测中气相色谱定量分析一般采用（  A ）

A.标准曲线法    B.标准加入法    C.内标法     D.单点校正法

75.空气中粉尘浓度大于50mg/m3时，用直径（  D  ）的滤膜测定。

A.37mm    B.40mm     C.50mm      D.75mm

76.粉尘采样时，当工作场所空气中粉尘浓度大于（  D  ）mg/m3时，用直径为75mm的滤膜。

A.15      B.35     C.45     D.50

77.工作场所中采集氨，使用的收集器是（  C  ）。

A.多孔玻板吸收管   B.活性炭管  C.大型气泡吸收管  D.采气袋

78.焦磷酸法测量粉尘中游离二氧化硅含量时，所需要采集粉尘的样品量一般应大于（  A  ）克。

A.0.1     B.0.5     C.1     D.1.5

79.气相色谱中称为色谱分析的心脏部分的是（  B  ）。

A.进样系统     B.分离系统     C.检测系统   D.控温系统

80.分光光度法测定一氧化氮和二氧化氮采用的方法为（  A ）。

A.盐酸萘乙二胺分光光度法       B.双硫腙分光光度法

C.盐酸副玫瑰苯胺分光光度法     D.4-氨基安替比林分光光度法

81.采集的工作场所空气中苯样品，在常温和冰箱内，至少能保存几天？（  D  ）

A.常温保存5天，冰箱内至少可保存12天

B.常温保存5天，冰箱内至少可保存14天

C.常温保存7天，冰箱内至少可保存12天

D.常温保存7天，冰箱内至少可保存14天

82.在采样的同时，要制备（  D  ），其目的是样品在采集、运输和保存过程中，是否被污染以及其污染的程度，以便评价所采样品检测结果的准确性和可靠性。

A.试剂空白    B.方法空白    C.仪器空白    D.样品空白

83.当空气中气体污染物浓度较高时，可选择的采样方法是(  C  )

A.固体吸附剂采样管     B.溶液吸收法

C.注射器取样           D.分配型采样管

84.对某企业进行二氧化硫检测，其实验室检测结果0.5mg/m3（检出限为0.60mg/m3），报告值应为（  B  ）。

A.0.50 mg/m3  B.＜0.60 mg/m3  C.≤0.50 mg/m3  D.≤0.60 mg/m3

85.焦磷酸法分析粉尘中游离二氧化硅，若粉尘中含有焦磷酸难溶物物时，需用（  D ）处理。

A.浓硫酸    B.浓盐酸     C.浓硝酸     D.氢氟酸

86.活性碳管常用来采集空气中的（  A  ）。

A.有机化合物   B.无机化合物    C.金属化合物     D.粉尘

87.下列一组数，要求保留一位小数，取舍后得21.5的数是(  A  )。

A.21.5499    B.21.5599    C.21.4344     D.21.5701

88.实验室某一样品分析结果原始值为1.00513，假定有效数字规定为0.00，那实验室报告该样品的值是（ A  ）。

A.1.01    B.1.00    C.1.02     D.1.05

89.采样效率是评价空气收集器采样性能的指标，平均采样效率要求不小于（ C ）

A.80％    B.85％    C.90％     D.95％

90.空气中氮氧化物现场采样，采用双管平行采样中，接氧化管的吸收液，化验室最终测得的是（   C ）浓度。

A.一氧化氮    B.二氧化氮    C.一氧化氮与二氧化氮    D.都不是

91. 用人单位应当对劳动者进行（）的职业卫生培训和（）的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。A

A、上岗前、在岗期间；B、上岗前、离岗时；C、在岗期间、离岗时；

92.常用气袋采集以下哪种化合物（  A  ）

A.一氧化碳     B.苯      C.多环芳烃     D.臭氧

93.现场空白样品设置目的为（  A ）

A.样本运送是否被污染      B.评估介质品质

C.评估采样泵品质          D.计算现场污染物浓度

94.在进行CO红外测定仪校零时，霍加拉特的作用是（  C ）

A.吸附有机气体  B.活化CO  C.将CO氧化成CO2   D.去除CO2的干扰

95.用硅胶管采样时，湿度可影响最大采样体积。湿度增大，可引起采样体积(  D  )

A.成正比增大   B.不变  C.成指数增大   D.减小

96. 接触职业病危害的劳动者初次培训时间不得少于（）学时，继续教育不得少于（）课时。B

A、16、8；B、8、4；C、4、2；D、4、4；

97.常用浸渍试剂滤料采集空气中哪种状态的有害物质(  B   )

A.化学活性颗粒物       B.颗粒物与蒸气共存

C.化学惰性颗粒物       D.惰性气体

98.工作场所富集采样法不包括（  A ）

A.集气采样法    B.液体吸收法    C.固体吸附法   D.冷冻浓缩法

99.下列描述不正确的是（  A  ）。

A.一氧化氮能溶解在氮氧化物的吸收液中

B.二氧化氮能溶解在氮氧化物的吸收液中

C.二氧化氮易溶于水，形成硝酸

D.一氧化氮易被氧化成二氧化氮

100.右图所示是那种吸收管（  A  ）。

A大型气泡吸收管

B小型气泡吸收管

C多孔玻板吸收管

D冲击式吸收管

101.右图所示是那种吸收管（  B ）。

A大型气泡吸收管

B小型气泡吸收管

C多孔玻板吸收管

D冲击式吸收管

102.右图所示是那种吸收管（  C ）。

A大型气泡吸收管

B小型气泡吸收管

C多孔玻板吸收管

D冲击式吸收管

103.右图所示是那种吸收管（  D ）。

A大型气泡吸收管

B小型气泡吸收管

C多孔玻板吸收管

D冲击式吸收管

104.工作场所空气中有毒化学物质的浓度单位常用（  D ）表示

A.%     B.ppm     C.mg/L     D.mg/m3

105.呼吸性粉尘是指可进入肺泡的粉尘粒子，其空气动力学直径均在7.07µm以下，空气动力学直径5µm粉尘粒子采集效率为（  D  ）。

A.70%    B.80%     C.20%      D.50%

106.呼吸性粉尘是空气动力学直径在（  C ）μm以下的粉尘粒子。

A.2.5    B.5    C.7.07    D.10

107.0.04980是（  B ）位有效数字。

A.3      B.4     C.5      D.6

108.现场检测时有臭鸡蛋味的气体是（  B ）

A.氨气   B.硫化氢     C.氰化氢     D.一氧化碳

109.下列mg/m3与ppm的换算公式正确的是（ C ）

A mg/m3＝M×ppm/22        B mg/m3＝M×ppm/22.45

C mg/m3＝M×ppm/24        D mg/m3＝M/ppm×24.5

110.测定呼吸性粉尘浓度时，称量滤膜应使用（  D  ）。

A.百分之一分析天平

B.千分之一分析天平

C.万分之一分析天平

D.十万分之一分析天平

111.现场采样用盐酸萘乙二胺比色法采集空气中氮氧化物，确定是否终止采样的依据是（  D  ）

A.吸收液的体积   B.现场的温度   C.样品量   D.吸收液显色程度

112.大型气泡吸收管可以采集下列哪种物质？（ B  ）

A.锰尘   B.氨   C.氰化氢    D.甲醇

113.小型气泡吸收管可以采集下列哪种物质？（ C  ）

A.锰尘   B.氨   C.氰化氢    D.甲醇

114.冲击式吸收管可以采集下列哪种物质？（ C  ）

A.锰尘   B.氨   C.苯胺    D.甲醇

115.多孔玻板吸收管可以采集下列哪种物质？（ A  ）

A.二氧化硫   B.氨   C.臭氧    D.甲醇

116.样品稳定性是指采样后样品中的待测物保持不变的时间，以待测物在样品中的下降率≤（  C  ）的天数为稳定时间。

A.1%       B.5%     C.10%      D.20%

117.呼吸带是指距离人的鼻孔（  C ）cm所包含的空气带。

A.10     B.20     C.30       D.50

118.空气中硫化氢采样时，在采样点，将2支多孔玻板吸收管（  B  ），以0.5L/min流量采集15min空气样品。

A.前后并联   B.前后串联   C.左右串联   D.左右并联

119.使用溶剂解吸型固体吸附剂管采样时，当后段测得的待测物量＞前段的（  D ）时，表示吸附剂管已穿透，检测结果不能使用。

A.5%     B.10%      C.15%      D.20%

120.采用不分光红外线气体分析仪法检测空气中一氧化碳和二氧化碳时使用的氮气纯度为（  D  ）

A.99.8％    B.99.9％    C.99.95％   D.99.99％

121.空气中的苯采用活性炭管采集、（  C  ）解吸进样，经色谱柱分离，氢焰离子化检测器检测，以保留时间定性，峰高或峰面积定量。

A.硫酸    B.丙酮     C.二硫化碳     D.盐酸

122.国内溶剂解吸型活性炭管的规格：（  A  ）

A.100/50   B.100/100  C、200/100   D.200/50

123.高温作业是指工作地点平均湿球黑球温度指数（WBGT）是(  D  )

A.＞6℃     B.＞20℃     C.＞25℃    D.≥25℃

124.照度的单位为（  A ）。

A.勒克斯    B.流明     C.瓦     D.坎德拉

125.测定高温的高度规定（ A  ）

A.立姿作业1.5m高，坐姿作业1.1m高

B.立姿作业1.6m高，坐姿作业1.1m高

C. 立姿作业1.5m高，坐姿作业0.8m高

D.立姿作业1.2m高，坐姿作业1.1m高

126.测量工频电场，当测量地点比较平坦，且无多余的物体。测定距地面多高的电场强度（  C  ）。

A.1m     B.1.2     C.1.5m      D.E、2m

127.噪声的测量：工作场所声场分布不均匀时，应将其划分若干声级区，同一声级区内 < (  C )dB。每个区域内，选择 (   )个测点，取平均值。

A.2,3      B.2,2        C.3,2      D.3,3

128.手传振动的测量，按照生物力学坐标系，分别测量三个轴向振动的（    ），取（  D  ）作为接振者的手传振动值。

A.加速度，平均值

B.位移，平均值

C.频率计权加速度,平均值

D.频率计权加速度,最大值

129.两个声源单独发声在某点造成的声压级均为50dB，其叠加后在该点的声压级为（  A  ）。

A.53dB      B.55dB      C.80dB      D.100dB

130.脉冲噪声是指噪声突然爆发又很快消失，持续时间小于等于0.5s，间隔时间大于1s，声压有效值大于等于（  B ）dB(A)的噪声。

A.30       B.40       C.50       D.60

131.物理因素除（  D ）外，多以场的形式存在于作业场所。

A.高温    B.噪声     C.激光   D.振动

132.噪声测量时，工作场所风速超过（  C ）时，传声器应戴防风罩。

A.1m/s     B.2 m/s      C.3 m/s      D.5 m/s

133.以下行业中生产性粉尘存在较多的行业是（  A ）

A.建材     B.机械     C.化工      D.造纸

134.下列纯音正常人耳可听到的是（  A  ）Hz

A.5000     B.50000     C.5     D.80000

135.测定WBGT时，与WBGT热指数仪架设高度无关的因素是? （  D  ）

A.作业人员的姿势         B.作业人员的身高

C.热源辐射均匀性         D.电风扇的高度

136.频率计权振动加速度是按不同频率振动的人体生理效应规律计权后的振动加速度，单位为（  B   ）。

A.m/s     B.m/s2      C.m/s3       D.  m/h

137.黑球温度包括了周围的气温、热辐射等综合因素，间接地表示了人体对周围环境所感受（  A ）的状况。

A.辐射热    B.气流      C.体感热    D.气温

138.对于稳态噪声作业场所，用声级计测定噪声时，应将其至于（ A ）

A.慢档     B.快档案       C.脉冲      D.峰值

139.紫外辐射检测结果的单位为（  D ）

A. w/m2    B.KJ/m2     C.M/S    D.μW/cm2

140.工频电场的检测结果单位为（  D ）

A.A/m      B.kA/m      C.V/m      D.kV/m

141.下列何种因素会影响噪声的测定结果（  A  ）

A.磁场     B.照明     C.氧气浓度     D.二氧化碳浓度

142.测量高温时，当工作场所无生产性热源，选择几个测点（  C  ）。

A.1个    B.2个     C.3个     D.4个

143.测量手传振动时，振动三轴向是以什么为坐标原点（ C  ）。

A.第一掌骨头   B第二掌骨头    C.第三掌骨头    D.第四掌骨头

144.依据《职业卫生名词术语》（GBZ/T 224-2010），班后是指下班后（ B ）h之内。

A.0.5     B.1     C.1.5      D.2

145.毒物警报值根据有毒气体毒性和现场实际情况一般设置为( D )。

A.1/2MAC     B.1/2PC-STEL    C.1/2PC-TWA

D.MAC、PC-STEL或超限倍数相对应的值

146.燃煤锅炉房一氧化碳设置的警报值是（ C ）mg/m3。（PC-STEL:30.mg/m3  PC-TWA:20mg/m3）

A.10   B.20    C.30    D.60

147.低温作业是指（  D   ）。

- A.作业场所平均气温≤0℃      B.作业场所平均气温≤1℃

C.作业场所平均气温≤3℃    D.作业场所平均气温≤5℃

148.人耳能感觉到的声频范围是（  B   ）。

A.<20Hz     B.20～20000Hz     C.>2000Hz      D.200～2000Hz

149.（ C  ）是指能够满足职业卫生测定的要求、给出准确的和稳定的测定结果的仪器状态，对测定灵敏度的要求则由测定需要来决定。

A.良好分析状态      B.良好测定状态

C.最佳测定状态      D.最佳测试状态

150.多种有毒气体直读式气体检测仪适用于（  A  ）

A.有毒气体的检测精度要求较低的场所

B.同时存在多种可燃气体和有毒气体工作场所

C.任何工作场所

D.任何工作场所（无检测响应的可燃气除外）

151.多种混合气体直读式气体检测仪适用于（ B ）

A.有毒气体的检测精度要求较低的场所

B.存在能够检测的某些可燃气体或有毒气体的场所或同时存在多种可燃气体和有毒气体工作场所

C.任何工作场所

D.任何工作场所（无检测响应的可燃气除外）

152.要求使用护听器后，接触噪声的最佳范围是（ D ）

A.70dB(A)    B.85dB(A)    C.80-85 dB(A)    D.75-80dB(A)

153.高温检测时，如遇作业人员实际受热不均匀，应分别测量哪些部位（  D  ）

A.头部、胸部和足部      B.头部、胸部和踝部

C.头部、腹部和足部      D.头部、腹部和踝部

154.噪声测量时，手持声级计应保持测试者与传声器的间距为（  C  ）。

A.≥0.2m     B.≥0.3m     C.≥0.5m      D.≥0.8m

155.人耳对声音感受的特点是（  B  ）

A.对中低频敏感，对高频不敏感   B.对中低频不敏感，对高频敏感

C.对低频敏感，对高频不敏感     D.对所有频率一样

156.高温测量高度正确的是（D）

A.立姿作业时，测定高度为1.2-1.5m

B.坐姿作业为1.0m

C.作业人员实际受热不均匀时，应分别测量头部、腹部和踝部，坐姿作业为1.7m、1.1m、0.1m

D.作业人员实际受热不均匀时，应分别测量头部、腹部和踝部，坐姿作业为1.1m、0.6m、0.1m

157.劳动强度分级每下降一级，WBGT指数限值增加（ D  ）℃。

A.0.5       B.1      C.2      D.1～2

158.接触时间率每减少25％，WBGT限值指数增加（ D  ）℃。

A.0.5       B.1      C.2      D.1～2

159. 用人单位主要负责人、职业卫生管理人员初次培训不得少于（）学时，继续教育不得少于（）学时。A

A、16、8；B、8、4；C、4、2；D、4、4；

160.由于振动接触很少是连续的，实际工作中是以（ D ）有效值对振动进行卫生学评价。

A.加速度                  B.频率计权加速度

C.4小时频率计权加速度     D.4小时等能量频率计权加速度a hw(4)

161.噪声测量时，若难于判别声源方向，则应将传声器（  A  ）

A.竖直向上     B.水平向左     C.竖直向下     D.水平向右

162.下列电磁波中波长最短的是? （  D  ）

A.红外线     B.可见光     C.紫外线      D.X-射线

163.用冲击式吸收管采集气溶胶样品时采样流量为(  B  )。

A.0.5～2L/min     B.3L/min     C.10L/min    D.20L/min

164.紫外辐射测量时，当使用面罩进行防护时，应测量（ A  ）的辐照度或照射量。

A.面罩内   B.面罩外   C. 站姿1.5m处   D.坐姿1.1m处

165.噪声测量时的设置应为（ B  ）。

A.A计权，快档       B.A计权，慢档

C.C计权，快档       D.C计权，慢档

166.烟是指分散在空气中的直径小于 （ A  ）的固体微粒

A0.1μm        B0.01μm

C0.2μm        D0.02μm

167.用于职业危害因素检测采样的平均采样效率一般应不小于（ B  ）。

A80%       B90%

C95%        D85%

168. 在进行个体采样时，已知某岗位有劳动者10名，但不能确定接触有害物质浓度最高和接触时间最长的劳动者，则应选择（  C    ）人作为采样对象。

A. 5       B. 6       C. 7       D. 8

169.以微孔滤膜法采集空气中气溶胶状态的锰及其化合物时，如为短时间定点采样，采样流量一般设为（  C    ）L/min。

A. 1       B. 3       C. 5       D. 10

170.我国职业卫生检测方法标准中，可以用不分光红外气体仪检测的是（B）。

A. 甲醇       B. 一氧化碳       C. 硫化氢       D. 二氧化硫

171. 任何单位和个人不得将产生（A）的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。

A、职业病危害B、粉尘C、危害

172用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定，（B）对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。

A、必要时B、定期C、不定期

173. 劳动者应当正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的（C）。

A、劳保用品B、防尘口罩C、职业病防护用品

174.下列噪声强度哪个最有可能是木工房圆锯在正常工作时检测得到的（ D  ）

A  68.7dB  B  72.3dB  C  80.5dB    D 102.4dB

175.用人单位主要负责人、职业卫生管理人员、接触职业病危害的劳动者继续教育的周期为（）年。B

A、半；B、一；C、二；D、三；

176.个体采样是（B）

A、佩戴个体采样器，每个作业班连续采样不少于7小时。

B、利用佩带在工人身上的个体采样器，在检测对象的呼吸带部位进行采样

C、其结果可以反映工人在一个工作班的同一活动中所接触的各种不同来源的有害物质的累积量

D、其结果可以反映工人在一个工作班的各种不同活动中所接触的相同来源的有害物质的累积量

177.超限倍数适用于（  A    ）

A   具有PC-TWA，但无PC-STEL的化学物质和粉尘；控制其短时间接触水平的过高波动。

B   具有PC-STEL，但无PC-TWA的化学物质和粉尘控制其短时间接触水平的过高波动；

C   即使8h  TWA没有超过PC-TWA，也应控制其漂移上限；

D   可以代替PC-TWA的检测及评价。

178.定点采样时，采样点的选择在工作地点的（ B ）。

A.上风向、远离排气口和涡流的地点

B. 下风向、远离排气口和涡流的地点

C.上风向、接近排气口和涡流的地点

D. 下风向、接近排气口和涡流的地点

179、对建设项目进行职业病危害控制效果评价时，生活室不包括以下哪一种。（C）。

A 休息室      B 就餐场所       C 洗衣房       D 厕所

180、下列行业类别中，职业病危害的风险程度属于严重的建设项目是（B）

A 其他天然气开采     B 毛皮鞣制及制品加工     C 木材加工

D 印刷业

181、检测、评价结果存入用人单位（C），定期向所在地卫生行政部门报告并向劳动者公布。

A、人事档案B、档案C、职业卫生档案

182、职业性有害因素包括（A   ）。

A 化学、物理和生物因素       B 粉尘、毒物和噪声

C 粉尘、毒物和物理因素       D 化学因素和物理因素

183、大宗原料、燃料仓库的布置应尊循什么原则（ C ）。

A 贮用分开                  B贮用合一

C 全年最小频率风向上风侧    D 夏季最小频率风向上风侧

184、用人单位应当优先采用有利于防治（A）和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新设备、新材料，逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、设备、材料。

A、职业病B、多发病C、常见病

185、产生密度比空气小的可燃气体或蒸汽车间的事故排风吸风口应设在（  C ）。

A 吸风口上缘距顶棚＜0.5m       B吸风口上缘距顶棚＜0.6m

C 吸风口上缘距顶棚＜0.4m       D吸风口上缘紧贴顶棚

186、在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的室内作业场所，应设置（ C  ）。

A 轴流风机           B局部机械通风设施

C 事故通风装置       D 密闭设施。

187、生产环境气象条件不包括（ A    ）

A 气压   B 气湿   C 热辐射   D 气温

188. 对气态毒物进入呼吸道深度影响最大的因素是（ B    ）

A 毒物的分子量

B 毒物的水溶性

C 毒物的血/气分配系数

D 毒物的脂溶性

189、我国总结出的防尘 “八字”方针是（   D  ）

A 革、水、防、风、护、治、教、查

B 革、水、密、风、护、管、封、查

C 革、水、密、保、护、管、教、查

D 革、水、密、风、护、管、教、查

190、二氧化硅的种类及类型不同，对人体的危害作用也不同，哪一种致纤维化作用最强（  D   ）

A 非结晶性二氧化硅    B 结合型二氧化硅    C 结晶型二氧化硅

D 游离型二氧化硅

191. 下列物质中属于化学性窒息性气体的是（  A   ）

A 硫化氢    B 氮氧化物   C 苯     D 氮气

192. 工业企业设计卫生标准GBZ1-2010中要求向大气排放有害物质的工业企业应设在（  A   ）

A 当地夏季最小频率风向被保护对象的上风侧

B 全年最小频率风向的上风侧  C 全年最小频率风向的下风侧

D当地夏季主导风向的下风侧

193. 急性苯中毒主要损害（   B  ）

A肝脏     B中枢神经系统     C肾脏    D造血系统

194.建设单位有下列哪个行为的，逾期不改正的，处5000以上3万元以下罚款（   C   ）

A建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的；

B建设项目的职业病防护设施设计不符合国家职业卫生标准和卫生要求的；

C职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价或者职业病防护设施验收工作过程未形成书面报告备查的；

D建设项目竣工投入生产和使用前，职业病防护设施未按照本办法规定验收合格的。

195. 事故通风的风量宜根据工艺设计要求通过计算确定，其换气次数不宜（  C   ）。

A. >12次/h； B. >10次/h； C. <12次/h； D. <10次/h

196. 工作场所每名工人所占容积小于20m3的车间，应保证每人每小时不少于（  B   ）的新鲜空气量。

A. 20 m3       B.30 m3     C. 40 m3     D. 50 m3

197. 微波是指频率为（   C    ）的电磁辐射。

A. 30MHz～300MHz        B. 10MHz～30MHz

C. 300MHz～300GHz       D. 30GHz～300GHz

198. 劳动者接触某种化学物质的状况为：200mg/m3、接触2h；150 mg/m3、接触2h；100 mg/m3，接触3h；该劳动者接触该化学物质的8h时间加权平均浓度是（   C     ）mg/m3。

A. 200    B. 175   C. 125    D. 216.7

199. 下列关于局部排风罩描述不正确的是（   B     ）。

A.应将有害物质发生源尽可能密闭，排风罩应尽可能靠近有害物质发生源。

B.排风罩的吸气方向应尽可能与有害物质逸出的方向相反。

C.排气罩的布置应使污染空气不致流经工人的呼吸带。

D.排风罩的设置不应妨碍工作的操作并保证有足够的照度。

200.总粉尘浓度的测定通常采用以下那种方法（   A   ）。

A.滤膜称量法 B.预分离－滤膜称量法 C.自然沉降法 D.焦磷酸法

201. 当车间内同时散发热量和有害气体时，在热设备上方常形成上升气流。在这种情况下，一般采用（  C    ）的通风方式。

A.上送上排   B. 下送下排   C.下送上排   D.上送下排

202. 氩弧焊作业时，不会产生的职业病危害因素为（ D）。

A.臭氧   B.一氧化氮   C.紫外线   D.工频电磁场

203.工业企业厂区总平面布置应明确功能分区，可分为（ C  ）。

A生产区、办公区、辅助生产区    B行政办公区、原料储存区、装车区    C生产区、非生产区、辅助生产区    D原料储存区、生产区、行政办公区

204.生产区宜选在大气污染扩散条件好的地段，布置在当地（ A   ）

A全年最小频率风向的上风侧    B全年最小频率风向的下风侧

C夏季最小频率风向的上风侧    D夏季最小频率风向的上风侧

205.高温车间的纵轴宜与当地夏季主导风向相垂直。当受条件限制时，其夹角不得（B）。

A <60°    B  <45°    A <30°    A >60°

206.空气中含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维，含尘浓度大于或等于其爆炸下限的（  C）时，不宜采用循环空气。

A15%    B 20%   C 25%    D  30%

207. 对于局部通风除尘、排毒系统，在排风经净化后，循环空气中粉尘、有害气体浓度大于或等于其职业接触限值的（  D）时，不宜采用循环空气。

A15%    B 20%   C 25%    D  30%

208. 输送含尘气体的风管宜垂直或倾斜敷设，倾斜敷设时，与水平面的夹角应（ B ）

A ＞60°  B  ＞45°    C  ＞30°    D＞15°

209. 为便于除尘系统的测试，设计时应在除尘器的进出口处设可开闭式的测试孔，测试孔的位置应选在气流稳定的（ C ）

A 斜管段   B 三通处    C直管段    D转角处

210. 用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的（B）。

A、劳保用品B、职业病防护用品C、卫生用品

211. 产生大量热、湿气、有害气体的单层厂房的附属建筑物占用该厂房外墙的长度不得超过外墙全长的( B  )，且不宜设在厂房的迎风面。

A 25%       B 30%        C10%    D 15%

212.不属于噪声控制技术措施的是（  D）

A 控制噪声源  B 控制传播途径  C采取个人防护措施   D职业性健康检查

213. 用人单位（B）依法参加工伤保险。

A、应该B、必须C、可以

214. 我国的现行的化学有害因素的职业接触限值标准在备注栏内标有（敏），描述不正确的是（B）

A、是指已被人或动物资料证实该物质可能有致敏作用

B、表示致敏作用是制定PC-TWA所依据的关键效应依据

C、未标注（敏）标识的物质并不表示该物质没有致敏能力，只反映目前尚缺乏科学证据或尚未定论

D、减少对致敏物及其结构类似物的接触，可减少个体过敏反应的发生率

215. 生产性噪声按其产生的来源分为（A）

A、机械性噪声、流体动力性噪声、电磁性噪声

B、稳态噪声、非稳态噪声、脉冲噪声

C、交通噪声、生活噪声、工业噪声

D、低频噪声、中频噪声、高频噪声

216. 气刨焊工的主要职业危害是（D）

A、粉尘、红外线、噪声        B、电焊烟尘、高温

C、电磁辐射、锰              D、电焊烟尘、紫外线、噪声

217. 工业的无害化排放是通风防毒工程必须遵守的重要准则，下列方法中，不适用于有害气体无害化净化的是（B）

A、吸附法    B、燃烧法    C、静电法     D、稀释法

218. 采用空气调节的车间，应保证每人每小时不少于（B）的新鲜空气量。

A、25立方米   B、30立方米   C、35立方米   D、40立方米

219. 生产过程中可能发生化学性灼伤及经皮肤吸收引起急性中毒事故的工作场所，应设置（A）

A、清洁供水设备和洗眼喷淋装置       B、清洁供水设备

C、应急通风装置                       D、配置洗手用品

220. 下列哪条不是个人防护用品报废依据（C）

A、技术指示不符合标准    B、个人防护用品选型不符合（不匹配）

C、工人不会使用该防护用品   D、防损破损和超期

221. 下列哪项不属于生产环境职业有害因素控制措施（C）

A、从卫生和安全角度设计生产工艺和设备

B、减低劳动强度，减少接触时间

C、避免使用有毒物质

D、密闭、隔离、通风、车间整洁、安全贮运

222、用人单位对未进行离岗前职业健康检查的劳动者是否可以解除或者终止与其订立的劳动合同？（A）

A、不可以 B、可以

223、职业健康检查应当由取得何资质或执业许可证的医疗卫生机构承担？（B）

A、职业健康检查资质B、医疗机构执业许可证

224、哪个部门负责对用人单位职业健康检查工作的规范管理？（B）

A、安监部门B、卫生行政部门

225、劳动者离开用人单位时，是否有权索取本人职业健康监护档案复印件？（A）

A、有权 B、无权

226、用人单位未依照规定在劳动者离开用人单位时提供职业健康监护档案复印件的，卫生行政部门责令限期改正，给予警告，可以并处多少的罚款？（A）

A、五万元以上十万元以下B、三万元以上五万元以下

227、职业健康检查的种类有哪几种？（A）

A 、上岗前、在岗期间、离岗时、应急职业健康检查

B、上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查

228、职业健康监护工作的责任主体是谁？（A）

A、用人单位 B、监管部门

229、用人单位劳动者职业健康检查费用由谁承担？（B）

A、劳动者本人B、用人单位

230、用人单位不得安排未经上岗前什么检查的劳动者从事接触职业病危害的作业？（A）

A、职业健康检查  B、健康检查

231、谁承担发生急性职业危害事故时对劳动者进行救治、健康检查和医学观察的费用。（B）

A、所在部门B、用人单位

232、对从事职业病危害作业的劳动者，用人单位应当依据什么组织进行职业健康检查？（B）

A、本单位经济状况 B、国务院卫生行政部门的规定

233、用人单位应依照要求，制定、落实本单位职业健康检查的（B）。

A、长期规划B、年度计划

234、拟从事接触职业病危害作业的新录用劳动者应进行那种职业健康检查？（A）

A、上岗前B、在岗期间

235、拟从事有特殊健康要求作业的劳动者，应进行哪种职业健康检查？（B）

A、在岗期间B、上岗前

236、用人单位不得安排患有哪种疾病人员从事其所禁忌的作业？（B）

A、职业多发病B、职业禁忌证

237、用人单位组织对劳动者进行在岗期间的职业健康检查，应当根据劳动者所接触的什么来定期安排？（A）

A、职业病危害因素 B、粉尘

238、用人单位应当为准备脱离职业病危害作业劳动者，在其离岗前多少日内进行离岗时的职业健康检查？（B）

A、40  B、30

239、劳动者离岗前多少日内的在岗期间的职业健康检查可以视为离岗时的职业健康检查？（A）

A、90   B、60

240、用人单位应当及时将职业健康检查结果及职业健康检查机构的建议以什么形式如实告知劳动者？（B）

A、电话B、书面

241、对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应如何处置？（A）

A、妥善安置B、辞退

242、用人单位发生分立、合并、解散、破产等情形时，职业健康监护档案如何处理？（B）。

A、销毁处理B、移交保管

243、劳动者个人职业健康监护档案包含有劳动者职业史外，还有哪些信息资料？ （A）

A、既往病史和职业病危害接触史  B、个人简历

244、上岗前职业健康检查的主要目的是发现除建立接触职业病危害因素人员的基础健康档案外，还有什么？（ B ）

A. 发现有无残疾B.发现职业禁忌证

245、出现下列哪种情况之一的，用人单位应当立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查？（A）

A、出现与所接触职业病危害因素相关的不适症状的

B、原有疾病加重的

246、用人单位应当根据职业健康检查报告，对有职业禁忌的劳动者，采取什么措施？（A）

A、调离或者暂时脱离原工作岗位  B、进一步复查

247、用人单位是否可以将职业健康检查结果及职业健康检查机构的建议以电话或口头形式如实告知劳动者？（A）

A、不可以  B、可以

248、用人单位应当根据劳动者的什么情况，定期安排劳动者进行在岗期间的职业健康检查。（A）

A、所接触的职业病危害因素 B、身体状况和接害工龄

249、接触粉尘作业人员在岗期间职业健康检查的目标疾病是什么？（A）

A、尘肺和职业禁忌证  B、肺结核和肺功能损害的疾病

250、接触噪声作业人员在岗期间职业健康检查的目标疾病是什么？（B）

A、中耳炎或其他耳部疾患  B、职业性噪声聋

251、因意外或事故工作场所易燃易爆化学品、压力容器等发生爆炸是所产生的冲击波及强脉冲噪声可能导致中耳、内耳或混合型损伤，导致听力损失或丧失的现场职业接触人群，应进行哪种职业健康检查？目标疾病是什么？（B）

A、常规健康检查、听力损伤B、应急健康检查、职业性爆震聋

252、建设项目“三同时”中职业健康监护评价主要包含哪几方面的内容？（A）

A、职业健康检查的实施、职业健康监护档案的管理、检查结果的处置

B、职业健康检查的实施、职业健康监护档案的管理

253、放射工作人员定期的职业健康检查，两次检查的时间间隔不应超过几年？必要时是否可增加临时性检查？（B）

A、一年、不需要  B、二年、可以

254、放射工作单位在收到职业健康检查报告的几日内，告知放射工作人员？（A）

A、7日  B、5日

255、放射工作单位对需要复查和医学随访观察的放射工作人员，应当如何处置？（A）

A、应及时予以安排  B、调离放射工作岗位

256、 放射工作单位为放射工作人员职业健康监护档案的保存期限是多少？（B）

A、20年   B、终生

257、职业健康监护的目标疾病是什么？（A）

A、职业病和职业禁忌证B、职业病 C、职业禁忌证

258、什么情况下应对劳动者进行离岗时的职业健康检查？（B）

A、准备调离前  B、准备调离或脱离所从事的职业病危害的作业或岗位前

259、应急健康检查应在事故发生后什么时候开始？（A）

A、立即开始  B、事故处理完后开始

260、上岗前职业健康检查应在什么时间完成？（A）

A、开始从事有害作业前 B、开始从事有害作业

261、根据什么确定职业健康检查具体的医学检查方法和检查指标？（B）

A、监护的种类及目标疾病  B、监护的种类和不同的职业病危害因素及其目标疾病

262、承担职业病诊断的医疗卫生机构还应当具备下列条件：（D）

A、具有与开展职业病诊断相适应的医疗卫生技术人员；

B、具有与开展职业病诊断相适应的仪器、设备；

C、具有健全的职业病诊断质量管理制度。

D、以上全是

263、没有证据否定职业病危害因素与病人临床表现之间的必然联系的，（ C ）诊断为职业病。

A、可以    B、不能    C、应当

264、劳动者可以在（C）依法承担职业病诊断的医疗卫生机构进行职业病诊断。

A、用人单位所在地

B、本人户籍所在地

C、用人单位所在地、本人户籍所在地或者经常居住地

265、职业病诊断、鉴定时，用人单位应当如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业病危害接触史、（A）等资料。

A、工作场所职业病危害因素检测结果

B、职业卫生档案

C、健康监护档案

266、职业病诊断、鉴定机构需要了解工作场所职业病危害因素情况时，可以对工作场所进行现场调查，也可以向卫生行政部门提出，卫生行政部门应当在（B）内组织现场调查。用人单位不得拒绝、阻挠。

A、三十日    B、十日    C、十五日

267、劳动者对用人单位提供的工作场所职业病危害因素检测结果等资料有异议，或者因劳动者的用人单位解散、破产，无用人单位提供上述资料的，诊断、鉴定机构应当提请卫生行政部门进行调查，卫生行政部门应当自接到申请之日起（A）内对存在异议的资料或者工作场所职业病危害因素情况作出判定；有关部门应当配合。

A、三十日    B、十日    C、十五日

268、职业病诊断、鉴定过程中，在确认劳动者职业史、职业病危害接触史时，当事人对劳动关系、工种、工作岗位或者在岗时间有争议的，可以向当地的劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁；接到申请的劳动人事争议仲裁委员会应当受理，并在（A）内作出裁决。

A、三十日    B、十日    C、十五日

269、职业病诊断、鉴定过程中，在确认劳动者职业史、职业病危害接触史时，当事人对劳动关系、工种、工作岗位或者在岗时间有争议的，可以向（A）申请仲裁；

A、当地的劳动人事争议仲裁委员会

B、当地卫生行政部门

C、当地工会组织

270、用人单位和医疗卫生机构发现职业病病人或者疑似职业病病人时，应当及时向所在地（A）报告。确诊为职业病的，用人单位还应当向所在地（B）报告。接到报告的部门应当依法作出处理。

A、卫生行政部门

B、劳动保障行政部门

C、工会

271、当事人对职业病诊断有异议的，可以向（B）申请鉴定。

A、当地劳动保障行政部门

B、作出诊断的医疗卫生机构所在地地方人民政府卫生行政部门

C、劳动能力鉴定委员会

272、职业病诊断、鉴定费用由（B）承担。

A、劳动者本人    B、用人单位    C、工伤保险基金

273、医疗卫生机构发现疑似职业病病人时，应当告知（A）并及时通知用人单位。

A、劳动者本人    B、病人家属    C、卫生行政部门

274、疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用，由（B）承担。

A、劳动者本人    B、用人单位    C、社会保障部门

275、疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间，用人单位（A）解除或者终止与其订立的劳动合同。

A、不得    B、可以    C、经领导批准

276、用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当（C）。

A、安排下岗，并给予一次性补贴

B、解除劳动合同

C、调离原岗位，并妥善安置

277、劳动者被诊断患有职业病，但用人单位没有依法参加工伤保险的，其医疗和生活保障由该（B）承担。

A、劳动者本人    B、用人单位    C、社会保障部门

278、用人单位在发生分立、合并、解散、破产等情形时，应当对从事接触职业病危害的作业的劳动者进行健康检查，（B）。

A、并向劳动者说明情况

B、并按照国家有关规定妥善安置职业病病人。

C、并终止职业病病人依法享有的待遇

279、当事人对设区的市级职业病诊断鉴定委员会的鉴定结论不服的，可以向省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门申请（B）。

A、行政复议    B再鉴定    C行政诉讼

280、（A）应当按照国家有关规定，安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查。

A、用人单位    B、医疗卫生机构    C、地方卫生行政部门

281、用人单位对（C），应当给予适当岗位津贴。

A、脑力劳动者    B、体力劳动者    C从事接触职业病危害的作业的劳动者

282、职业病病人变动工作单位，其依法享有的待遇（A）。

A、不变    B终止    C、与下一个工作单位协商解决

283、患有（A）疾病者不得从事接尘作业。

A、活动性肺结核    B、慢性胆囊炎    C、脂肪肝

284、影响矽肺发病的因素不包括（C）

A、游离二氧化硅含量    B、粉尘浓度    C、个人嗜好

285、尘肺病的早期主要症状（B）

A、发热鼻塞、四肢酸痛、咳嗽咳痰等

B、咳嗽咳痰、胸闷胸痛、呼吸困难等

C、肋下隐痛、食欲减退、肝脏肿大等

286、粉尘主要通过（A）侵入人体。

A、呼吸系统    B、消化系统   C、皮肤

287、矽尘是指粉尘中游离SiO2含量大于（C）的粉尘。

A、5%    B、8%   C、10%

288、粉尘对人体的健康危害主要影响（B）。

A 、消化系统  B 、呼吸系统  C、 神经系统

289、石棉尘主要对人体的（C）器官有危害。

A、 胃部  B 、皮肤  C、 肺部

290、煤尘可以引起哪种职业病（C）

A 、矽肺  B 、石棉肺  C、 煤工尘肺

291、目前我国职业病共分10大类（B）种。

A 、100  B、 132  C 、115

292、职业性急性氨中毒是在职业活动中，短时间内吸入高浓度氨气引起的以呼吸系统损害为主的全身性疾病，常伴有（A），严重者可出现急性呼吸窘迫综合征。

A 、眼和皮肤灼伤  B、 昏迷  C、 肢体疼痛

293、急性甲苯中毒诊断分级以不同程度意识障碍划分。凡出现（A）列为重度中毒。

A 、昏迷者  B、 意识模糊  C、 嗜睡

294、甲醛的职业禁忌证有（A）。

A 、全身性皮肤病和慢性眼病  B、 原发性高血压     C 、风湿性关节炎

295、射线作业，必须穿戴（A）。

A 、防射线护目镜和防射线服  B 、绝缘手套  C、 空气呼吸器

296、甲醛为较高毒性的物质，被世界卫生组织确定为（B）和致畸形物质。

A 、致病  B、 致癌  C、 损害

297、一氧化碳中毒是由于含碳物质燃烧不完全时的产物经呼吸道吸入引起中毒，主要损害人的（C）系统。

A 、呼吸    B、消化    C、神经

298、职业病危害因素进入人体的途径有3个，即（C）。

A、 口、鼻、耳

B、 食物、衣服、水

C 、呼吸道、皮肤、消化道

299、硫化氢是一种无色，具有(A)的气体。

A、腐臭蛋味 　　B、刺激性味道　 C、臭味

300、急性苯中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，而慢性中毒主要为（C ）的损害。

A、呼吸系统 B、消化系统 C、造血系统

301、在化学物质中，人们经常说的“三苯”是指（C）

A、苯、苯酚、甲苯

B、甲苯、苯胺、苯酚

C、苯、甲苯、二甲苯

302、爆震聋是新修订的《职业病分类与目录》中新列入的一种职业病，造成该种职业病的职业接触史通常包括（C ）。

A、爆破作业近距离暴露

B、受到易燃易爆化学品、压力容器等发生爆炸瞬时产生的冲击波及强脉冲噪声的累及

C、 A和B

303、 噪声聋是生产性噪声引起的职业病，工作场所操作人员每天连续接触噪声8h，噪声声级卫生限值为（B ）分贝。

A 、75    B、 85    C、88

304、稳态噪声是指声级波动( A)的噪声。

A. 小于3dB（A） B. 大于3dB（A） C. 大于0.3dB（A）

305、手臂振动病是（A）从事手持振动工具作业而引起的以手部末梢循环和手臂神经功能障碍为主的疾病，并能引起手臂骨关节骨质改变。

A 长期    B 短期    C 连续

306、（C）是电焊作业人员常见的职业性眼外伤，主要由电弧光照射、紫外线辐射引起。

A 、白内障    B 、红眼病    C 、电光性眼炎

307、（C）不属于我国规定的职业病。

A 、艾滋病    B、 冻伤    C、乙肝

308、发生危险化学品事故后，应该向（B ）方向疏散。

A.下风     B.上风      C.顺风

309、目前我国法定职业病中发病率最高的是(A )。

A、尘肺病 B、噪声聋 C、苯中毒

310、在职业病目录中，（C ）被列为物理因素所致职业病。

A、森林脑炎、高原病、手臂振动病

B、中暑、黑变病、手臂振动病

C、中暑、冻伤、手臂振动病

311、以下说法正确的是（C ）。

A、防尘口罩也能用于防毒

B、防毒面具也可以用于防尘

C、当颗粒物有挥发性时，如喷漆产生漆雾，必须选防尘防毒组合防护

312、对放射工作场所和放射性同为素的运输、贮存，用人单位必须配置防护设备和报警装置，保证接触放射线的工作人员佩戴（B ）。

A、射线累积计量仪

B、个人剂量计

C、便携式放射线检测仪

313.职业病指（B）

A、劳动者在工作中所患疾病

B、用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。

C、劳动者因职业活动引起的疾病

314、对从事职业活动的劳动者可能导致的各种危害统称（C）。

A、职业病危害 B、职业危害 C、职业病危害因素

315、职业病防治工作坚持(C )的方针，实行分类管理、综合治理。

A、安全第一 预防为主 B、标本兼治 防治结合 C、预防为主 防治结合

316、职业病防治法适用于中华人民共和国（B）的职业病防治活动。

A、领空内 B、领域内 C、领地内

317、山西省尘肺病防治攻坚行动，纳入治理范围的用人单位粉尘浓度定期检测率达到（C）。

A 80%以上      B90%以上      C95%以上     D 100%

318、山西省尘肺病防治攻坚行动实施方案中，规定煤矿、非煤矿山、冶金、建材等重点行业用人单位劳动者工伤保险覆盖率达到（A）。

A 80%以上      B90%以上      C95%以上     D 100%

319、山西省尘肺病防治攻坚行动实施方案中，确保煤矿、非煤矿山、冶金、建材等重点行业领域新增建设项目“三同时”实施率达到（C）。

A 80%以上      B90%以上      C95%以上     D 100%

320、山西省尘肺病防治攻坚行动实施方案中，要求加强高风险粉尘危害用人单位的监督检查。按照（B）原则，对作业场所粉尘浓度严重超标但未采取有效工程或个体防护措施的，要进行重点监督。

A分类管理、综合治理     B分类分级监管

C 异体监督             D监督与服务相结合

二、选择题（多选 ）

1.采样仪器设备的标识有（  ABC   ）

A.管理标识   B.检定/校准标识   C.状态标识  D.合格标识

2.常用的固体吸附剂管有 （  ABC  ）。

A.微孔滤膜    B.活性炭管   C.硅胶管   D.多孔玻板吸收管

3.粉尘中游离二氧化硅含量的测定可选择使用（ BD  ）。

A.滤膜增重称量法      B.焦磷酸法

C.原子吸收光谱法      D.X线衍射法

4.粉尘分散度测定方法有（ AB  ）

A.滤膜溶解涂片法      B、自然沉降法

C.焦磷酸法            D.红外分光光度法

5.下列哪些物质可以用便携式分析仪现场检测（  CD ）。

A.一氧化氮  B.二氧化氮  C.一氧化碳  D.二氧化碳

6.液体吸收法的收集器有（  ABD   ）。

A.气泡吸收管     B.多孔玻板吸收管

C.硅胶管         D.冲击式吸收管

7.可以使用固体吸附剂法进行样品采集的化学物质有（  ABD  ）。

A.苯      B.甲苯     C.一氧化碳    D.甲醇

8. 接触职业病危害的劳动者培训内容主要包括下列哪些方面（  ABCD  ）

A.国家职业病防治法律、法规基本知识

B.本单位职业卫生管理制度和岗位操作规程

C.所从事岗位的主要职业病危害因素和防范措施

D.个人劳动防护用品的使用和维护

9.采集空气样品标准采样体积依据下列哪些条件换算（  BC  ）。

A.风速  B.气温   C.气压    D.湿度

10.天平操作时应注意的事项。（ ABC  ）。

A.天平放置应稳定,尽可能避免震动

B.防止试剂洒落在托盘上，使用完要清理干净，防止天平被腐蚀

C.电源要稳定,要避免阳光直射

D.可以少量超量程使用。

11.实验室常用的分析方法有（  ABD  ）。

A.光谱法   B.色谱法    C.检气管法    D.称量法

12.理想的采样滤料需具备以下哪些特点（  ABCD ）

A.机械强度好

B.理化性质稳定

C.通气阻力低,采样效率高

D.空白值低、处理容易

13.使用微孔滤膜采集样品的化学物质有（ ACD  ）

A.氯化锌   B.二氧化硫   C.氢氧化钠   D.锰及其化合物

14.下列关于空气中硫化氢浓度的检测说法正确的是（ BCD ）

A、采用大气泡吸收管采集空气中的硫化氢

B、利用硫化氢与硝酸银反应生成黄色胶体的原理进行实验室分析

C、使用的标准溶液是硫代硫酸钠溶液

D、硫代硫酸钠使用前需用碘量法进行标定

15.可用一支溶剂解吸型活性碳管同时采集分析的物质是（ ABC ）

A.苯     B.甲苯     C.乙苯     D.甲醇

16.下列哪些化学毒物属高毒物品（ ACD ）。

A.氨     B.二氧化硫     C.硫化氢     D.一氧化碳

17.无泵型采样器(即扩散采样器或剂量器) 采集空气中污染物有哪些优点（  ABD  ）。

A 体积小    B 重量轻   C 可以直接测定   D不用抽气动力

18.空气样品的收集方法，根据使用的收集器的不同，有（ ABC ）

A.液体吸收法      B.固体吸附剂管法

C.扩散吸收法      D.采气袋

19.在紫外辐射的测量中，电焊弧光的主频率分别为（ BCD ）nm。

A.420     B.365    C.290     D.254

20. 职业卫生管理人员主要培训内容应当包括下列哪些方面（  ABC  ）

A.国家职业病防治法律、行政法规、规章以及标准

B.职业病危害防治知识及主要职业病危害因素及防控措施

C.职业病防护设施的维护与管理

D.劳动者的职业卫生保护权利与义务

21.电焊车间中的铅在空气中主要以什么状态存在。（ BD  ）

A.雾    B.烟    C.气溶胶   D.尘

22.职业病危害监测人员主要培训内容应当包括下列哪些方面（  ABD  ）

A.国家职业病防治法律、行政法规、规章以及标准

B.职业病危害防治知识及主要职业病危害因素及防控措施

C.本单位职业卫生管理制度和岗位操作规程

D.职业卫生管理要求和措施

23.非电离辐射包括（ ABCD ）。

A.高频、超高频辐射   B.工频电场    C.微波辐射     D.紫外辐射。

24.室内作业的WBGT指数计算时需应用到（ AB ）的数值。

A.湿球温度   B.黑球温度   C.干球温度   D.湿度

25.稳态及其他非脉冲噪声的测量参数有（  ACD ）

A.频谱   B.峰值   C.A计权声级    D.等效声级

26.下面属于物理因素现场检测项目的是（ ACD ）。

A.噪声  B.一氧化碳   C.高温   D.工频电场

27.气溶胶化学物质常用的采样方法（  ABD ）。

A.滤料采样法  B.冲击式吸收管法  C.检气管法  D.多孔玻板吸收法

28. 用人单位主要负责人的职业卫生培训，应当包括下列主要内容：（  ABC  ）

A.国家职业病防治相关法律、法规和规章

B.职业病危害预防和控制的基本知识

C.结合行业特点的职业卫生管理要求和措施

D.职业病防护设施的维护与管理

29.仪器使用记录有哪些主要信息（  ABCD   ）

A.使用日期和时间；

B.样品编号、样品数量、检测项目；

C.技术参数、环境条件；

D.使用者

30.紫外辐射的波长分为（ ABC ）。

A.UVA     B.UVB     C.UVC      D.UVD

31.修约后为12.2的数值为（ BCD ）。

A.12.1458   B.12.2492   C.12.15    D.12.25

32.在高温的测量过程中，当作业人员实际受热不均匀时，应分别测量( ACD )部位的WBGT指数，并求平均值。

A.头     B.胸    C.腹      D.踝

33. 用人单位要建立健全培训档案，真实记录（   ABC  ）等内容。

A.培训内容                B.培训时间

C.训练科目及考核情况

34.高温气象条件检测项目有（ ABD ）。

A.干球温度  B.湿球温度  C.热辐射  D.黑球温度

35.为了达到测定的精密度和准确度，对于显色反应要进行严格的条件选择，显色反应应选择的条件有（ ABCD ）

A.溶剂     B.显色剂的用量      C.显色时间     D.显色的温度

36.多孔波板吸收管可以采集下列哪种物质？（ ABC  ）

A.二氧化硫   B.硫化氢   C.一氧化氮    D.臭氧

37.大型气泡吸收管可以采集下列哪种物质？（ CD  ）

A.二氧化硫   B.硫化氢   C.氨    D.臭氧

38.按噪声的时间分布,可以将噪声分为（  AB  ）

A.连续声  B.间断声   C.稳态噪声    D.脉冲噪声

39.粉尘可进入的呼吸道部位有（  ABCD  ）

A.鼻、咽、喉   B.气管、支气管   C.细支气管    D.肺泡

40.空气样品的采集是确保检测结果具有 ( ABC )的关键

A.代表性   B.真实性   C.准确性  D.有效性

41.影响噪声对机体作用的因素有（ ABCD ）

A.噪声的强度    B.频谱特性    C.接触方式    D.噪声的性质

42.物理因素具有以下哪些特点（ ABD ）

A.物理因素中的噪声、微波可有连续波和脉冲波等传播形式

B.每一种物理因素都具有特定的物理参数

C.通常情况下，物理因素的强度分布是均匀的，且多以发生装置为中心，向四周传播

D.一般情况下，物理因素有明确的来源

43.手部伤害因素包括（ ABC  ）

A.物理性伤害    B.化学性伤害   C.生物性伤害   D.以上都不是

44.以下属于非电离辐射的是（ ABC ）。

A.紫外线     B红外线     C.激光    D.X射线。

45.依据噪声的频谱特性可将噪声分为（  ABC ）

A.低频    B.中频    C.高频    D.以上都不是

46.噪声测量时的干扰因素有（ ABC ）

A.风速    B.温度    C.电磁场    D.热辐射

47.下列属于浓度型检测器的是（ AC  ）

A.电子捕获检测器    B.氢火焰离子化检测器

C.热导检测器        D.火焰光度检测器

48.影响穿透容量的因素有（ ABCD  ）

A.待测物的极性   B.吸附剂的性质和量   C.采样流量   D.湿度

49.工作场所影响劳动者健康的气象条件是（  ABCD  ）。

A.温度      B.湿度      C.热辐射    D.风速

50.室外作业的WBGT指数计算时需应用到（  ABC  ）的数值。

A. 湿球温度  B. 黑球温度  C. 干球温度  D. 湿度

51.时间加权平均容许浓度 是以时间为权数规定的（  B ）工作日、（ C  ）工作周的平均容许接触浓度。

A 4h   B8h   C 40h   D  42h

52.煤尘的总尘PC-TWA值为（A ）,呼尘PC-TWA值为（B ）

A 4mg/m3  B  2.5mg/m3  C  3mg/m3

53. 根据《职业病防治法》，下列（  ABD   ）项属于劳动者在职业活动中应尽的职业卫生义务。

A.正确使用和维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品

B.发现职业病危害事故隐患及时报告

C.在有职业危害因素的作业场所设置警示标识

D.遵守职业病防治法律、法规、规章及操作规程

54.根据《职业病防治法》,工会组织在职业病防治中的作用主要有（ ABCD   ）

A.对用人单位违反职业病防治法律、法规，侵犯劳动者合法权益的行为，有权要求纠正

B.产生严重职业病危害时，有权要求采取防护措施，或者向政府有关部门建议采取强制性措施

C.发生职业病危害事故时，有权参与事故调查处理

D.发现危及劳动者生命健康的情形时，有权向用人单位建议组织劳动者撤离危险现场，用人单位应当立即作出处理

55.工频电场的防护的主要措施有（ABCD ）

A、减少接触时间；B、控制接触距离；C、屏蔽辐射源；

D、个人穿戴屏蔽服   E、缩进接触距离

56.工作场所职业病危害因素检测有哪几种？（ ABCE   ）

A、日常检测   B、评价检测  C、事故检测

D、动态检测   E、监督检测

57. 任何单位和个人不得（  ABC   ）国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。

A.生产    B.经营    C.进口和使用    D.出口

58. 用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的（  AC  ）和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

A.职业病危害及其后果         B.各种危害

C.职业病防护措施             D.粉尘和噪声

59. 根据《职业病防治法》，下列（ ABCD   ）项属于劳动者在职业活动中享有的职业卫生保护权利。

A.获得职业卫生教育、培训

B.要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，改善工作条件

C.拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业

D.参与用人单位职业卫生工作的民主管理，对职业病防治工作提出意见和建议

60.下列测得不同工作场所电磁辐射频率值属于超高频辐射的是（   CD ）。

A  60HZ；   B 1MHZ；  C 35MHZ；  D 200MHZ；  E 400MHZ。

61.任何单位和个人有权对违反《职业病防治法》的行为进行（   AB  ）。

A.检举      B.控告     C.揭发     D.制止

62.下列物质中，哪些容易通过皮肤吸收进入人体。（   ABD    ）

A．苯         B．甲苯       C．氯乙烯     D．苯胺

E  丁醇

63．向用人单位提供可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的，应当提供中文说明书。说明书应当载明（  ABCD   ）

A.产品特性及主要成份

B.存在的有害因素及可能产生的危害后果

C.安全使用注意事项

D.职业病防护以及应急救治措施

64.可能导致职业性肿瘤的职业病危害因素：（  ABCD       ）

A.石棉        B.联苯胺        C.苯       D. 氯乙烯    E. 铅

65.实验室内部质量控制中，空白对照有哪几种？（  ABDE  ）

A. 样品空白    B. 试剂空白    C. 物料空白    D. 方法空白    E. 仪器空白

66.湿球黑球温度（WBGT）指数是评价高温作业的主要参数，它综合考虑了（ ABCD  ）等因素。

- 气温    B. 气湿   C. 气流   D. 辐射热    E. 气压

67.现场检测的方法有（ABCDE）

A检气管法          B试纸法         C气体测定仪检测法

D碳管吸附法        E溶液快速法

68.下面5种粉尘，同时有总尘和呼尘职业接触限值的是(  ABD  )。

A.煤尘  B.水泥尘  C.电焊烟尘  D.矽尘  E.其他粉尘

69.职业病危害因素识别的内容包括（ ABC  ）

A、职业病危害因素的来源。

B、职业病危害因素的分布。

C、职业病危害因素的影响人员。

D、职业病危害因素的沸点。

E、职业病危害因素的溶解度。

70.下列说法不正确的是：（  AC ）

A、电离辐射包括激光、紫外线、工频电磁场等。

B、工作场所是指劳动者进行活动并由用人单位直接或间接控制的所有工作地点。

C、生产性粉尘包括石棉粉尘、雾霾、沙尘暴等。

D、无PC-STEL的化学物质，警报值可设在相应的超限倍数值。

71.采样对象的选择原则是必须包括在正常工作和生产条件下（  ACE  ）劳动者。

A、接触有害物质浓度最高的    B、工作时间最长的    C、接触时间最长的    D、有职业禁忌证的      E、必须包括不同工作岗位的

72 向用人单位提供可能产生职业病危害的设备的，应当提供中文说明书，并在设备的醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明(  ABCD   )

A.设备性能

B.可能产生的职业病危害

C.安全操作和维护注意事项

D.职业病防护以及应急救治措施

73.在进行定点采用时，采样点应选择（ACDE）的工作地点。

A有代表性  B接近净化设备 C接近劳动者呼吸带  D 不影响劳动者工作  E 下风侧

74. 空气样品采集的质量保证主要包含：（   ABDE    ）

A、采样选点；

B、采样时机及频率；

C、采样目的；

D、采样效率；

E、样品空白。

75. 现场采样和现场检测的实施方案的内容应包括：（    ABCDE   ）

A、检测的职业危害因素的种类；

B、采样方式；

C、检测时间；

D、采样和检测的地点；

E、个体采样对象及人数；

- 76.装有微孔滤膜的采样夹可以采集下列哪些化合物  （ABC）

- A、铅烟

- B、铅尘

- C、三氧化铬

- D、甲醇

- E、氯化氢

- 77.活性碳管采集有机物后常用的处理方法有哪些   （BC）

- A、洗脱法

- B、溶剂解吸法

- C、热解吸法

- D、微波消解法

- E、酸消解法

78.下面哪些物质不适于个体采样（  CD   ）。

A异丙醇  B丙酮  C盐酸   D二氧化硫   E铜尘

79.使用直径40mm的测尘滤膜，感量为0.1mg的天平测定空气中总粉尘浓度，滤膜增量符合要求的有（ BCD  ）

A. 0.7mg    B.1.0mg     C. 5.2mg    D. 10.0mg   E. 11.1mg

80、用人单位在组织劳动者进行职业健康检查时，应当如实提供哪些文件、资料？（AB）

A、用人单位的基本情况  B、工作场所职业病危害因素种类及其接触人员名册

81、职业健康监护目的中进行目标干预主要包括哪些?（ ABC ）

A.改善作业环境条件，改革生产工艺

B.采用有效的防护设施和个人防护用品

C.对职业病患者及疑似职业病和有职业禁忌人员的处理与安置等

82.产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的（ ACD  ）

A.规章制度和操作规程

B.职工职业健康监护结果

C.职业病危害事故应急救援措施

D.工作场所职业病危害因素检测结果

83.对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置设置（  AD  ）。

A.警示标识    B.警戒线    C.告示牌    D.中文警示说明

84.职业病危害警示说明应当载明产生职业病危害的（ ABCD ）等内容。

A.种类    B.后果    C.预防    D.应急救治措施

85.对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置（ ABC ）应急撤离通道和必要的泄险区。

A.报警装置    B.现场急救用品    C.冲洗设备    D.照明灯

86.用人单位应当对（ABC ）进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。

A.职业病防护设备

B.应急救援设施

C.个人使用的职业病防护用品

87.用人单位应当对应急救援设施进行经常性的（ BCD ），确保其处于良好运行状态。

A.更换    B.维护     C.检修     D.定期检测其性能和效果

88.用人单位应当确保预防职业病危害的（ ABCD ）处于正常适用状态，不得擅自拆除或者停止运行。

A.防护设备    B.应急救援设施    C.通讯装置    D.报警装置

89.用人单位工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，应当（ CD ）

A.必须停止存在职业病危害因素的作业

B.向上级主管部门报告后停止存在职业病危害因素的作业

C.立即采取相应治理措施，仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，必须停止存在职业病危害因素的作业

D.职业病危害因素经治理后，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，可重新作业

90.存在或者产生职业病危害的（ ABCD ），应当按规定，设置警示标识和中文警示说明。

A.工作场所    B.作业岗位    C.设备    D.设施

91.职业病危害警示标识是指在工作场所中设置的可以提醒劳动者对职业病危害产生警觉并采取相应防护措施的（ ABC  ）、文字说明及组合使用的标识等。

A.图形标识     B.警示线     C.警示语句     D.指令标识

92.《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）规定的图形标识分为（  ABCD  ）。

A.禁止标识   B.警告标识   C.指令标识   D.提示标识。

93.使用警示标识时的要求有哪些（ ABD ）。

A.警示标识设在与职业病危险工作场所有关的醒目位置，其前不得放置妨碍认读的障碍物，除警示线外，警示标识设置的高度，尽量与人眼的视线高度相一致，并有足够的时间来注意它所表示的内容

B.警示标识不设在门、窗等可移动的物体上。

C.警示标识（不包括警示线）的平面与视线夹角应接近90°角，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于45°角。

D.警示标识设置的位置应具有良好的照明条件

94.警示标识（不包括警示线）的固定方式有（ ABC  ）。

A.附着式     B.悬挂式      C.柱式    D.墙刷式

95.《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）规定警告标识的基本形式包括（ ABCD  ）

A.背景：黄色      B.三角形内带：黑色

C.标识图：黑色    D.三角形外圈：黄或白色

96.《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）规定指令标识的基本形式包括（  ABC ）

A.背景：蓝色     B.标识图：白色

C.外圈：白色     D.安全色至少应覆盖总面积的60%

97.警示线是界定和分隔危险区域的标识线，分为（ ABD  ）。按照需要，警示线可喷涂在地面或制成色带设置。

A.红色警示线        B.黄色警示线

C.蓝色警示线        D.绿色警示线

98.在职业病危害事故现场，根据实际情况，设置临时警示线，划分出不同功能区。以下关于警示线说法正确的是（ABC  ）

A.红色警示线设在紧邻事故危害源周边。将危害源与其他的区域分隔开来，限佩戴相应防护用具的专业人员可以进入此区域

B.黄色警示线设在危害区域的周边，其内外分别是危害区和洁净区，此区域内的人员要佩戴适当的防护用具，出入此区域的人员必须进行洗消处理

C.绿色警示线设在救援区域的周边，将救援人员与公众隔离开来。患者的抢救治疗、指挥机构设在此区内

D.以上说法都不对

99.防护手套的选用的基本要求有哪些（ ABCD ）

A.找出对危害手部的风险因素,结合作业者接触风险因素的状况确定危害的程度

B.结合作业环境条件和作业特点及要求进行综合评估，确定可选的手套

C.结合作业者的个体差异，试戴并挑选适合的手套

D.帮助使用者了解所选手套的使用、维护及废弃处置等要求

100.告知卡是设置在使用高毒物品作业岗位醒目位置上的一种警示，其内容包括有毒物品的通用提示栏、有毒物品名称、（ ABCD ）和理化特性等内容。

A.健康危害    B.警告标识    C.指令标识    D.应急处理

101.对皮肤有刺激性或经皮肤吸收的粉尘工作场所还应设置（ ABD ）。

A.穿防护服    B.戴防护手套    C.噪声有害    D.戴防护眼镜

102.有毒物品工作场所入口或作业场所的显著位置，根据需要设置（ABCD ）等警示标识。

A.当心中毒或当心有毒气体    B.紧急出口

C.注意通风                  D.戴防毒面具

103.能引起职业性灼伤或腐蚀的化学品工作场所，设置（ ABCD ）等警示标识。

A.当心腐蚀     B.当心灼伤     C.穿防护服     D.戴防护手套

104.在高温工作场所,设置（ ABC ）等警示标识。

A.当心中暑    B.注意高温    C.注意通风     D.戴防护手套

105.存在低温作业的工作场所设置（ BCD ）等警示标识。

A.注意通风    B.注意低温     C.当心冻伤     D.戴防护手套

106.个人防护用品设计和制作应遵循的几个原则有（ABCD ）。

A.便于操作、穿戴舒适，不影响工作效率

B.符合国家或地方规定的技术（产品）标准，保证质量，经济耐用

C.不应对配戴者产生任何损害作用，包括远期损害效应

D.在满足防护功能的前提下，尽量美观大方

107.某机加工企业，使用防尘呼吸器，以下做法正确的是（ AD ）

A.每天下班后，不允许工人把防尘面罩存放在工作区的工具柜中，防止二次污染。

B.如果使用者自己希望提高呼吸器的防颗粒物的过滤效率，允许他们在可更换式面罩的滤棉盒内，同时使用双层滤棉，只要使用者自己愿意忍受增加的呼吸阻力就成。

C.允许工人将用过的随弃式防颗粒物口罩水洗后再用。

D.允许工人根据自己对呼吸阻力的感受，当阻力明显增加时更换随弃式口罩，或更换可更换式呼吸器内的防尘滤棉。

108.过滤式呼吸器可以（ CD ）

A.过滤掉所有类型的空气污染物       B.用于抢险救援

C.用于过滤各类颗粒状空气污染物     D.用于逃生

109.护听器的防护性能相关的因素有哪些？（ABC  ）

A.产品的设计（形状、材料）      B.佩戴效果

C.使用者耳道的形状和大小        D.价格

110.对于佩戴护听器后无法与周边的人沟通、听不到警报声这类反馈，可以尝试的以下哪种方法（ BC ）

A.允许员工在噪声环境中取下护听器；

B.选择声衰减能力适度的护听器，避免过度防护；

C.使用带有声级关联功能的护听器；

D.允许员工不把耳塞塞入耳道，只堵在外耳道口。

111.以下说法，正确的是（ AB ）

A.耳道正发生感染性症状，例如中耳炎的使用者，不宜使用耳塞；

B.炎热的环境下优先选择耳塞；

C.耳塞和耳罩双重防护时，两者均正确佩戴的前提下，耳罩起主导作用，因此应选择高降噪耳罩；

D.如果安全帽上不带插槽，就没有耳罩可以与安全帽一起使用了。

112.检查耳塞佩戴是否良好，正确的做法是（ ABD）

A.听声音。佩戴后用双手掌盖住双耳，听外面的噪声，然后将双手移开，如果感觉前后听到的噪声大小没有区别，则密合良好；

B.进行个人适合性检验；

C.监督人员直接观察，如果耳塞有一半已经插入耳道，则佩戴正确；

D.对带线的耳塞，可轻轻拉耳塞的绳子，看是否很容易脱落。

113.下面哪个防护用品可以防护化学品喷溅对眼部的伤害？（ BCD  ）

A.防护眼镜         B.防护眼罩

C.防护面罩         D.呼吸防护全面罩

114.某作业场所在危害辨识和评估时，发现存在甲苯超标，危害因数是5。劳动者使用了配发的有LA认证标识的防毒半面具产品，配A类防有机蒸气的滤毒罐。但在作业人员的职业卫生体检中，仍发现有一些人有中毒的现象。请问，您认为可以从以下哪几个方面寻找防护失效的可能原因？ （ ABCD）

A.是否有机制监督作业人员在接触甲苯过程中坚持佩戴呼吸器；

B.滤毒罐是否能及时更换；

C.作业人员是否正确佩戴了呼吸器,是否正确维护呼吸器；

D.作业人员是否经过适合性检验，确认脸型与所选择的防毒面具是否适合。

115.以下哪些颗粒物必须用KP类过滤元件来防？（ BC ）

A.喷漆雾   B.沥青烟   C.柴油车尾气中含有的颗粒物   D.酸雾

116.检测工作过程中使用挥发性有机溶剂、腐蚀性酸碱、或其它有毒有害化学物质等时，须佩戴（ ABCD ）

A.防护口罩    B.防护手套    C.防护眼镜    D.防毒面具

117.对个人防护用品的评价时，评价的内容应包括（ ABCD ）

A.个人防护用品是否有“LA”标志,是否有安全卫生许可证号

B.个人防护用品的发放制度和发放标准

C.个人防护用品的配戴情况

D.个人防护用品的防护因素

118.某耳塞为广州高利坚劳动用品有限公司的产品，其SNR值为28dB，某防尘口罩为3M公司产品，半面罩。工人工作时若能正确配戴，以下关于它们的防护效果叙述正确的是（ AC ）

A.耳塞的降噪效果为16.8dB，防尘口罩指定防护因数（APF）=10,即可将空气中粉尘浓度降低10倍。

B.耳塞的降噪效果为28dB，防尘口罩指定防护因数（APF）=100，即可将空气中粉尘浓度降低100倍。

C.耳塞的降噪效果为16.8dB，防尘口罩指定防护因数（APF）=100，即可将空气中粉尘浓度降低100倍。

D.耳塞的降噪效果为28dB，防护口罩指定防护因数（APF）=10，即可将空气中粉尘浓度降低10倍。

119.符合下列哪些（ ABCD ）的个人防护用品应报废。

A.劳动防护用品在使用或保管储存时遭到破损或变形，影响防护功能的

B.劳动防护用品达到报废期限的

C.所选用的劳动防护用品经定期检验或抽查不合格的

D.使用说明中规定的其他报废条件

120.防护手套的定义是指防御劳动中（ BCD ）等外界因素伤害劳动者手部的护品。

A.粉尘    B.物理    C.化学     D.生物

121、山西省尘肺病防治攻坚行动的基本原则（ABCD）

A政府领导，部门协作    B预防为主，防治结合

C分类治理，综合施策    D落实责任，强化考核

122、用人单位按要求为劳动者，特别是（ABC）配发合格的劳动防护用品。

A农民工   B外包工   C流动工   D职业卫生技术服务人员

123、山西省尘肺病防治攻坚行动中防治技术能力提升行动包括哪些（ ACD ）

A建立完善省、市、县三级支撑网络；

B开展职业健康企业创建活动；

C开展县城职业健康服务试点；

D加强基层尘肺病医疗服务能力；

124、粉尘危害专项治理行动的责任部门包括（ABD）

A省卫生健康委  B 省生态环境厅  C省民政厅  D省应急管理厅